科研沙盘模拟项目——集群调度系统开发方案

（面向公司内部开发团队 · 独立成篇）

【阅读对象与文档说明】本方案面向公司内部开发团队。开发成员对“智能建造”项目背景、校方客户需求、整体开发目标尚不了解，因此本文从项目背景、客户需求、开发目标逐层讲起，确保信息完整、可直接进入开发。文档中所有功能均给出具体实现内容与模块间逻辑关联，未仅罗列功能名称。

# 一、项目背景与科研目标

## 1.1 项目定位

本项目为某高校“智能建造”主题的科研展示大型项目。学校希望建设一套可参观、可演示、可教学的科研/教学展示体系，覆盖方案设计、软件开发、硬件采购与系统集成。项目分两大板块：科研部分与教学部分。本方案仅针对科研部分。

## 1.2 科研部分的构成

科研部分以“微缩房地产建设工地沙盘 + 多机器人集群 + 集群智能调度系统（大脑）+ 数字孪生大屏”为核心，在规划场地内搭建微缩工地，由多台可移动/作业机器人协同完成房地产建设全流程演示。

沙盘模型：微缩楼宇、道路、材料区、施工区、塔吊等，是物理展示载体与机器人运行环境。

智能机器人集群：运输 AGV、施工机器人、巡检机器人等多台设备，在沙盘尺度运行。

集群智能调度系统（大脑）：负责任务分配、路径规划与避碰、协同决策、可视化。

数字孪生大屏：实时映射沙盘态势与调度状态，供参观者直观理解。

## 1.3 科研目标

在“沙盘”这一可控、可复现的缩微环境里，验证并展示多机器人集群在房建全流程中的协同作业能力：

将房建施工全流程拆解为可被机器人执行的任务序列，并由系统自动编排。

多台异构设备（工程车辆 + 施工机器人）在统一调度下协同作业，互不冲突。

通过数字孪生大屏实时呈现“任务—资源—进度—安全”全景态势。

形成一套可演示、可讲解、可复用的“智能建造”科研样机，支撑后续教学与实验板块。

## 1.4 展示价值

直观呈现房地产建设全流程的自动化、协同化，落地“智能建造”理念，为学校科研实力与教学成果提供可视化载体。

# 二、客户需求（校方 / 客户视角）

开发团队需理解：客户（校方）并不关心底层算法细节，而关心“能不能演示、能不能讲清、稳不稳”。

## 2.1 客户要什么

一套能长期稳定运行、供师生与来访嘉宾参观的科研展示系统。

沙盘上多台机器人按“真实建设工序”自动干活，而非零散表演。

一块大屏，能看全局、能点单台设备看细节、能看出进度与告警。

系统能按不同“施工进度计划”切换演示剧本，体现调度智能。

## 2.2 客户核心诉求清单（开发必须覆盖）

| 诉求 | 对应系统能力 | 验收可感知点 |
| --- | --- | --- |
| 全场设备统一管控 | 设备接入与集群管理 | 一台管理端看全部设备在线/状态 |
| 按工序自动干活 | 集群智能调度 + 任务编排 | 沙盘按施工顺序自动推进 |
| 多机不打架 | 协同作业控制 + 安全管控 | 无碰撞、无拥堵、可急停 |
| 看得见全局 | 监控与告警中心 + 数字孪生 | 大屏全景 + 单设备下钻 |
| 调度有依据 | 施工数据与报表统计 | 可出进度/产能/故障率报表 |
| 环境会变 | 工地地图与环境感知 | 地图随进度更新、障碍动态识别 |

# 三、开发目标（我方交付范围）

## 3.1 总体目标

自研一套“集群智能调度系统”软件平台，作为沙盘演示的“大脑”，对接机器人硬件（通过标准接口），并以数字孪生大屏呈现。系统需支撑 20–100 台施工设备的并发接入与协同调度。

## 3.2 技术路线（给定约束，开发须遵循）

通信/框架：ROS2 为主，多智能体系统（MAS）组织设备节点。

调度架构：集中式（全局最优派单）+ 分布式（局部避碰/协商）混合。

任务分配：市场机制（招标/竞价）或强化学习，兼顾负载均衡与工序约束。

定位：SLAM / 二维码定位，提供设备与地图坐标。

可视化：数字孪生大屏，实时镜像物理沙盘。

## 3.3 核心交付物

集群调度系统服务端（含 8 大功能模块，见第五章）。

设备接入适配层（对接机器人硬件的驱动/协议适配）。

数字孪生可视化前端（大屏）。

调度策略配置与演示剧本管理工具。

部署文档、接口文档、演示脚本。

# 四、系统总体架构

系统采用四层架构，自下而上为：设备层 → 接入层 → 调度层 → 应用层。各层职责与数据流如下：

| 层级 | 职责 | 关键组件 |
| --- | --- | --- |
| 设备层 | 物理执行的机器人/工程车辆，运行于沙盘 | AGV、施工机器人、巡检车、传感器 |
| 接入层 | 设备注册、状态采集、指令下发、协议适配 | 设备接入与集群管理模块 |
| 调度层 | 地图感知、任务编排、智能调度、协同控制、能耗维保、安全管控 | 第 5.2–5.8 模块 |
| 应用层 | 可视化、监控告警、数据报表、人机交互 | 监控与告警中心 + 数字孪生大屏 + 报表 |

数据流：设备层状态经接入层汇聚 → 调度层基于地图与任务编排生成派单与路径 → 指令回传设备层执行 → 执行结果回流，由应用层呈现并触发告警/统计。该链路构成“感知—决策—执行—反馈”闭环，是全部模块的运转主轴。

# 五、集群调度系统功能模块详细实现

系统由 8 个功能模块组成。以下逐模块说明：① 具体实现内容；② 技术实现方式；③ 与上下游模块的关联。模块设计严格复用客户提供的《系统核心模块详情》与《工程车辆专项调度》需求。

## 5.1 设备接入与集群管理模块

实现内容：支持 20–100 台施工设备（工程车辆 + 施工机器人）并发接入；提供批量注册、分组管理、实时状态监测。每台设备建立“一机一档”，记录型号、能力、适配场景、通行/施工权限。

技术实现：

接入层以 ROS2 节点 + 适配器模式对接不同厂商设备，统一抽象为“设备代理（DeviceAgent）”。

设备上线经 MQTT/ROS2 主题广播，调度中心自动发现并写入设备注册表（内存 + 持久化）。

分组管理按“标段 / 车型 / 工序”三维标签组织，状态监测以心跳 + 遥测（位置、电量、任务态）实现。

关联：本模块是全部模块的数据入口——为“地图与环境感知”提供设备实时坐标，为“智能调度”提供可调度的资源清单，为“能耗维保”提供电量/里程，为“安全管控”提供设备在线态。

## 5.2 工地地图与环境感知模块

实现内容：搭建工地三维网格地图，具备动态障碍物识别、施工点位标记能力；地图随施工进度动态迭代更新。支撑《工程车辆专项调度》中的“点位标段管理”——划分作业区/禁行区/堆放区/停靠区，并标注各类施工点位、绑定工序。

技术实现：

地图以二维网格 + 高度层表达沙盘，支持编辑与版本管理（按施工进度快照）。

环境感知融合二维码/SLAM 定位与传感器数据，实时标注动态障碍（如临时堆放、人员）。

施工点位（如基坑、材料区、吊装位）绑定工序类型与适配设备，供调度引用。

关联：本模块输出的“地图 + 点位 + 障碍”是“智能调度”做路径规划与派单的前提；其坐标来自“设备接入”的实时位置；更新结果同步给“数字孪生大屏”渲染。

## 5.3 集群智能调度模块（核心模块）

实现内容：对接施工进度计划，覆盖房建全周期施工任务；支持动态调派；可预设施工任务模板，自定义作业范围、工序、分配施工设备；支持 20 台以上设备批量派单；可人工设置工序优先级与任务干预。任务来源即《施工全流程任务排序》中的 29 项工序（场地平整→质量检测）。

技术实现：

任务模型：将 29 项工序抽象为 DAG（有向无环图），节点含前置约束、所需设备类型、工期估计。

调度策略（详见第七章）：集中式求解全局派单，分布式协商解决局部资源争用。

任务模板：把“某标段土方作业”等固化为模板，支持一键派单与批量下发。

优先级：默认按《工程车辆专项调度》优先级（土方＞压实＞构件吊装＞物料转运＞砌筑/抹灰/地坪＞清扫＞巡检），并允许现场临时调整。

人工干预：提供干预接口，可暂停/改派/插单，干预记录留痕。

关联：本模块是系统“大脑”的核心，消费“地图/点位”做可行性判断，产出派单与路径给“协同控制”下发，受“能耗维保”约束（低电量不派长途），受“安全管控”约束（禁行区不派），结果进入“监控/报表”。

## 5.4 集群协同作业控制模块

实现内容：支持施工设备批量操控、编队同步作业、集群碰撞联锁，实现规模化协同施工、统一作业标准。

技术实现：

批量操控：对同一标段/同型设备下发群组指令，降低单台操作成本。

编队同步：按工艺节奏对齐多机节拍（如吊装+转运协同）。

碰撞联锁：设备间实时交换位姿，进入安全距离触发联锁减速/停车，与“安全管控”联动。

关联：接收“智能调度”的派单与路径，转译为设备可执行指令；其联锁事件上报“监控告警”与“安全管控”。

## 5.5 能耗与维保管控模块

实现内容：全集群能耗、续航实时监测，智能错峰充能调度；周期维保提醒，降低损耗与运维成本。

技术实现：

能耗模型：按设备类型/负载估算耗电，结合任务里程预测剩余续航。

错峰充能：在设备空闲或低优先任务间隙调度充电，避免集中断电影响演示。

维保提醒：按运行时长/里程触发保养工单，接入“报表”统计故障率。

关联：为“智能调度”提供“可调度性”约束（低电量设备降权），其数据进入“施工数据报表”。

## 5.6 监控与告警中心模块

实现内容：集群大屏全景可视化，可查单设备详情；全覆盖设备、安全、进度、路径冲突等全场景告警。

技术实现：

大屏前端以数字孪生方式镜像沙盘，分层呈现设备、路径、任务、告警。

单设备下钻：点击设备查看轨迹、电量、当前任务、历史告警。

告警引擎：订阅各模块事件（离线、超时、低电量、路径冲突、越界），分级推送并关联处置闭环。

关联：聚合“接入/调度/协同/能耗/安全”的全部状态与事件，是“应用层”的核心呈现，也是“数字孪生大屏”的数据源。

## 5.7 施工数据与报表统计模块

实现内容：自动统计施工产能、设备绩效、能耗、故障率、任务达标率、作业时长、有效里程、工程量；按标段/日期/工序/车型/班组多维度筛选，一键生成标准化报表并多格式导出。

技术实现：

事件溯源：调度与执行全过程写入时序库，作为统计底座。

多维立方体：以标段/日期/工序/车型/班组为维度预聚合，支持即席查询。

报表导出：PDF/Excel 一键导出，支撑项目复盘与方案优化。

关联：消费所有模块的运行数据，是“提质降本、高效履约”的数据支撑，也是演示后向校方汇报的依据。

## 5.8 施工现场安全管控模块

实现内容：具备人机避让防护、全局紧急制动；支持设备分组分区管控，多标段并行施工互不干扰，符合工地安全管控规范。

技术实现：

人机避让：基于实时位姿与电子围栏，人员/设备进入危险区触发降速或停机。

全局急停：一键对所有在线设备下发急停，演示安全兜底。

分区管控：按标段划分电子围栏，跨区作业需授权，避免并行施工干扰。

关联：对“智能调度”与“协同控制”施加安全约束（禁行、限权），其急停/越界事件上报“监控告警”。

# 六、模块间逻辑关系（控制流 / 数据流总览）

八个模块并非并列孤立，而是围绕“感知—决策—执行—反馈”闭环协作，逻辑关联如下：

设备接入（5.1）汇聚全部设备实时状态 → 喂给地图感知（5.2）定位、能耗（5.5）计量、安全（5.8）监测。

地图感知（5.2）提供地图/点位/障碍 → 供智能调度（5.3）做派单与路径可行性判断。

智能调度（5.3）综合进度计划、能耗约束（5.5）、安全约束（5.8）→ 产出派单与路径。

协同控制（5.4）将派单转译为设备指令，过程中碰撞联锁回写安全（5.8）与告警（5.6）。

监控告警（5.6）聚合所有状态与事件 → 驱动数字孪生大屏呈现。

数据报表（5.7）沉淀全流程数据 → 反哺调度策略优化与校方复盘。

调度主流程一句话：进度计划 → 拆任务（DAG）→ 地图校验 → 约束求解（能耗/安全）→ 生成派单+路径 → 协同执行 → 实时反馈 → 异常重规划 → 大屏呈现 + 报表沉淀。

# 七、关键技术实现要点

## 7.1 调度策略

采用集中式 + 分布式混合：集中式调度器负责全局派单与工序约束（保证全流程有序推进），分布式协商负责局部资源争用与避碰（保证实时性）。任务分配用市场机制（设备对任务“投标”，调度器按成本+优先级定标）或强化学习（在历史演示数据中学习最优派单策略），二者以策略接口解耦，可切换。

## 7.2 资源分配

资源即“可调度的设备”。分配时综合：设备类型是否适配工序、当前位置与任务点的距离、剩余电量/续航、所属标段权限、人工优先级覆盖。分配结果进入约束求解器，输出无冲突的派单表。

## 7.3 任务编排

以《施工全流程任务排序》29 项工序为任务库，按执行阶段（开工准备→基础→主体→机电→装修→全周期）组织 DAG。编排引擎依据模板与实时约束，将任务实例化为可派单项，支持批量派单与插单。

## 7.4 监控反馈（数字孪生大屏）

大屏以三维沙盘为底板，实时映射设备位姿、任务进度、路径与告警。采用发布/订阅（ROS2 主题 / WebSocket）将调度层状态推送到前端，做到“物理沙盘发生什么，大屏同步什么”。

# 八、开发里程碑与交付物

| 阶段 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 接入与地图 | 设备代理框架、注册表、三维网格地图、点位标段 | 接入层 + 地图服务 |
| M2 调度内核 | 任务 DAG、调度策略、资源分配、批量派单 | 调度引擎（可离线模拟） |
| M3 协同与安全 | 群组指令、编队、碰撞联锁、急停、分区管控 | 协同控制 + 安全模块 |
| M4 可视化与报表 | 数字孪生大屏、告警中心、多维报表导出 | 前端 + 报表服务 |
| M5 联调演示 | 硬件联调、演示剧本、培训与文档 | 可演示系统 + 全套文档 |