科研沙盘模拟项目——集群调度系统开发方案

（面向公司内部开发团队 · 独立成篇）

【阅读对象与文档说明】本方案面向公司内部开发团队。开发成员对“智能建造”项目背景、校方客户需求、整体开发目标尚不了解，因此本文从项目背景、客户需求、开发目标逐层讲起，确保信息完整、可直接进入开发。文档中所有功能均给出具体实现内容与模块间逻辑关联，未仅罗列功能名称。

# 一、项目背景与科研目标

## 1.1 项目定位

本项目为某高校“智能建造”主题的科研展示大型项目。学校希望建设一套可参观、可演示、可教学的科研/教学展示体系，覆盖方案设计、软件开发、硬件采购与系统集成。项目分两大板块：科研部分与教学部分。本方案仅针对科研部分。

## 1.2 科研部分的构成

科研部分以“微缩房地产建设工地沙盘 + 多机器人集群 + 集群智能调度系统（大脑）+ 数字孪生大屏”为核心，在规划场地内搭建微缩工地，由多台可移动/作业机器人协同完成房地产建设全流程演示。

沙盘模型：微缩楼宇、道路、材料区、施工区、塔吊等，是物理展示载体与机器人运行环境。

智能机器人集群：运输 AGV、施工机器人、巡检机器人等多台设备，在沙盘尺度运行。

集群智能调度系统（大脑）：负责任务分配、路径规划与避碰、协同决策、可视化。

数字孪生大屏：实时映射沙盘态势与调度状态，供参观者直观理解。

## 1.3 科研目标

在“沙盘”这一可控、可复现的缩微环境里，验证并展示多机器人集群在房建全流程中的协同作业能力：

将房建施工全流程拆解为可被机器人执行的任务序列，并由系统自动编排。

多台异构设备（工程车辆 + 施工机器人）在统一调度下协同作业，互不冲突。

通过数字孪生大屏实时呈现“任务—资源—进度—安全”全景态势。

形成一套可演示、可讲解、可复用的“智能建造”科研样机，支撑后续教学与实验板块。

## 1.4 展示价值

直观呈现房地产建设全流程的自动化、协同化，落地“智能建造”理念，为学校科研实力与教学成果提供可视化载体。

# 二、客户需求（校方 / 客户视角）

开发团队需理解：客户（校方）并不关心底层算法细节，而关心“能不能演示、能不能讲清、稳不稳”。

## 2.1 客户要什么

一套能长期稳定运行、供师生与来访嘉宾参观的科研展示系统。

沙盘上多台机器人按“真实建设工序”自动干活，而非零散表演。

一块大屏，能看全局、能点单台设备看细节、能看出进度与告警。

系统能按不同“施工进度计划”切换演示剧本，体现调度智能。

## 2.2 客户核心诉求清单（开发必须覆盖）

| 诉求 | 对应系统能力 | 验收可感知点 |
| --- | --- | --- |
| 全场设备统一管控 | 设备接入与集群管理 | 一台管理端看全部设备在线/状态 |
| 按工序自动干活 | 集群智能调度 + 任务编排 | 沙盘按施工顺序自动推进 |
| 多机不打架 | 协同作业控制 + 安全管控 | 无碰撞、无拥堵、可急停 |
| 看得见全局 | 监控与告警中心 + 数字孪生 | 大屏全景 + 单设备下钻 |
| 调度有依据 | 施工数据与报表统计 | 可出进度/产能/故障率报表 |
| 环境会变 | 工地地图与环境感知 | 地图随进度更新、障碍动态识别 |

# 三、开发目标（我方交付范围）

## 3.1 总体目标

自研一套“集群智能调度系统”软件平台，作为沙盘演示的“大脑”，对接机器人硬件（通过标准接口），并以数字孪生大屏呈现。系统需支撑 20–100 台施工设备的并发接入与协同调度。

## 3.2 技术路线（给定约束，开发须遵循）

通信/框架：ROS2 为主，多智能体系统（MAS）组织设备节点。

调度架构：集中式（全局最优派单）+ 分布式（局部避碰/协商）混合。

任务分配：市场机制（招标/竞价）或强化学习，兼顾负载均衡与工序约束。

定位：SLAM / 二维码定位，提供设备与地图坐标。

可视化：数字孪生大屏，实时镜像物理沙盘。

## 3.3 核心交付物

集群调度系统服务端（含 8 大功能模块，见第五章）。

设备接入适配层（对接机器人硬件的驱动/协议适配）。

数字孪生可视化前端（大屏）。

调度策略配置与演示剧本管理工具。

部署文档、接口文档、演示脚本。

# 四、系统总体架构

系统采用四层架构，自下而上为：设备层 → 接入层 → 调度层 → 应用层。各层职责与数据流如下：

| 层级 | 职责 | 关键组件 |
| --- | --- | --- |
| 设备层 | 物理执行的机器人/工程车辆，运行于沙盘 | AGV、施工机器人、巡检车、传感器 |
| 接入层 | 设备注册、状态采集、指令下发、协议适配 | 设备接入与集群管理模块 |
| 调度层 | 地图感知、任务编排、智能调度、协同控制、能耗维保、安全管控 | 第 5.2–5.8 模块 |
| 应用层 | 可视化、监控告警、数据报表、人机交互 | 监控与告警中心 + 数字孪生大屏 + 报表 |

数据流：设备层状态经接入层汇聚 → 调度层基于地图与任务编排生成派单与路径 → 指令回传设备层执行 → 执行结果回流，由应用层呈现并触发告警/统计。该链路构成“感知—决策—执行—反馈”闭环，是全部模块的运转主轴。

# 五、系统功能模块详细实现

本章以《技术方案总览》之“功能·技术选型总表”的功能点为基准，从后端、前端、数据库三个维度对系统功能模块进行细化定义。每个功能点下设若干子能力，分别标注技术类型、技术选型（或真实做法）、关键技术点与技术路线，并给出实现状态，作为后续开发、验收与排期的统一依据。

## 5.1 后端功能模块

后端为调度系统“大脑”，承载设备接入、地图感知、智能调度、协同控制、能耗维保、监控告警、数据报表与安全管控八大模块。

### 5.1.1 〔B1〕设备接入与集群管理 API

实现状态：部分落地（部分实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一机一档注册 | 数据建模 / ORM | Device 模型（code/type/model/capabilities/section_tags/permissions/health）承载一机一档，设备上线即写入设备注册表（内存 + 持久化）。 | 一机一档字段设计；UUID 主键；注册即自动发现；与调度中心同步可调度资源清单。 | 1) 设备上线经适配器写入 Device 模型；2) 注册表内存+PostgreSQL 双写；3) 调度中心读取可调度资源。 |
| 适配器抽象（DeviceAdapter） | 设计模式（适配器） | DeviceAdapter 抽象基类统一 register/heartbeat/telemetry/command 接口，子类 SimulatedAdapter/Ros2Adapter/MqttAdapter 屏蔽协议差异。 | 统一接口契约；策略可插拔；配置选择适配器；协议差异隔离。 | 1) 抽象 DeviceAdapter 接口；2) 实现 Ros2Adapter（rclpy）/ MqttAdapter（aiomqtt）；3) RuntimeContext 按配置实例化。 |
| 心跳与离线检测 | 消息中间件 / 健康检查 | 设备周期心跳写入 Redis（setex 5s），接入层消费心跳刷新 TTL，超时判定离线并写 Alert。 | 心跳 TTL 缓存；超时阈值；离线告警触发；连接≤2s 指标。 | 1) 定义心跳周期与超时阈值；2) 接入层刷新 TTL；3) 超时触发离线事件→告警引擎。 |
| 遥测采集（位置/电量/状态） | 数据采集 / 时序 | 设备周期上报位姿/电量/任务状态，写入 device_events 时序表并刷新 Redis 缓存，推 WS 大屏位姿流。 | 遥测幂等写入；坐标实时刷新；电量/里程采集；WS 推送。 | 1) 定义遥测 JSON 契约；2) 接入层解析写入 device_events；3) WS 推前端位姿流。 |
| 分组管理（标段/车型/工序） | 数据组织 / 标签 | section_tags/permissions 三维标签（标段/车型/工序）对设备分组，支撑按组筛选与批量指令。 | 三维标签查询；通行/施工权限校验；按组批量指令。 | 1) 设备打标入库；2) 调度按标签筛选可调度设备；3) 协同控制按组下发。 |

### 5.1.2 〔B2〕集群智能调度引擎

实现状态：已落地（已实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 工序 DAG | 图算法 / 数据结构 | DAG 表达 29 项工序前置约束（节点=工序，边=前置），get_ready_tasks 按依赖解锁。 | 拓扑排序；依赖解锁；完工检查解锁下游；环检测。 | 1) 从 Script/配置加载 DAG；2) _tick 计算 ready 集合；3) 设备完工置 100% 解锁下游。 |
| 集中式 + 分布式调度 | 调度架构 | 集中式求解全局派单与工序约束；分布式协商处理局部资源争用与避碰（预留协商桩）。 | 全局最优 vs 局部协商；协商接口预留；集中兜底。 | 1) 集中式引擎已可用；2) 增加分布式协商桩接口；3) 局部争用走协商、全局走集中。 |
| 市场机制派单 | 规则引擎 / 优化 | MarketSchedulerStrategy：设备对任务“投标”，调度器按成本（距离×0.5+电量×0.3+负载）定标。 | 成本函数设计；多目标权衡；定标与回执；策略可插拔。 | 1) 维持 MarketSchedulerStrategy；2) 预留 RL 分配策略接口（Strategy 可插拔）。 |
| 任务模板 | 配置 / 模板 | Script 任务模板固化常见工作流（如某标段土方作业），支持一键派单与批量下发。 | 模板加载 reload；参数化；批量下发。 | 1) 定义 Script 模板格式；2) reload 热更新；3) 一键派单接口。 |
| 优先级体系 | 规则引擎 | 默认优先级（土方>压实>吊装>转运>砌筑>清扫>巡检）+ priority 字段，运行时可人工临时调整。 | 优先级比较；人工覆盖；与成本函数结合。 | 1) 维护优先级枚举；2) 派单结合 priority；3) 干预接口调整优先级。 |
| 人工干预 | API / 命令模式 | 干预队列（暂停/改派/插单），_tick 前消费，全程留痕。 | 干预留痕；暂停/恢复；改派重规划；插单优先级。 | 1) 暴露干预 API；2) 写入干预队列；3) _tick 前应用干预并记日志。 |

### 5.1.3 〔B3〕工地地图与环境感知

实现状态：部分落地（部分实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D 激光雷达建图（传感器方案，暂不需颜色） | 激光 SLAM / 几何建图 | 以 3D 激光雷达为主传感器：雷达+IMU（FAST-LIO2/LIO-SAM）解算高精度位姿与几何骨架，IMU 做时空对齐。当前阶段建图只需几何，暂不使用 RGBD 彩色纹理，相机仅作辅助感知（视觉识别/二维码），不参与建图上色。 | 激光惯性里程计（LIO）为空间基准；雷达提供几何与深度；外参与时间同步标定；IMU 硬件时间戳对齐；退化场景靠雷达稠密点云兜底。 | 1) 雷达/IMU 联合外参+时间同步标定；2) FAST-LIO2 出位姿与几何骨架；3) 统一到 SLAM 地图帧；4) 输出给稠密/栅格两条建图链路；5) 相机不参与建图。 |
| 3D SLAM 稠密建图（几何 mesh，无纹理） | 三维重建 / 点云处理 | 在融合位姿基础上做稠密表面重建（TSDF 融合，如 Voxblox）：仅用雷达深度生成几何 mesh，暂不上色，替代原‘网格+高度层’离散表达，作为数字孪生几何呈现与距离场来源。 | TSDF 体素融合（仅雷达深度）；marching cubes 表面提取；稠密点云压缩与体素降采样。 | 1) 取融合位姿+雷达点云；2) Voxblox 融合生成几何 TSDF；3) 表面提取导出 glTF；4) 体素降采样压缩；5) 按施工阶段存快照。 |
| 3D SLAM 栅格（八叉树）建图 | 三维占据栅格 / 空间数据结构 | 以 OctoMap 三维 occupancy grid（八叉树）表达空间占用与可通行性，由同一套融合位姿+点云生成，替代 2D 网格+高度层，支撑导航代价图与禁行/堆放区分层——稠密 mesh 管‘呈现’、八叉树栅格管‘逻辑’。 | octree 概率占据更新；分辨率取舍；与 2D costmap 映射；稀疏化与最近邻查询效率。 | 1) 由融合位姿+点云建 OctoMap；2) 实时更新占据概率；3) 映射为可通行栅格/代价图层；4) 推云端用于规划与围栏校验。 |
| 栅格地图路线规划（全局路径/路口预约） | 路径规划 / 图搜索 | 在八叉树栅格/可通行代价图基础上做全局路线规划：以 A*/Dijkstra/Hybrid-A* 在栅格上搜索“起点→任务点”最优代价路线（折线序列，含转弯半径约束），并预判路口相遇——对交叉路口做时间窗/优先级预约让行，生成可无死锁通行的路线。 | 栅格可通行性（OctoMap 映射 costmap）；A*/Hybrid-A*；转弯半径约束；路口时间窗预约；多机路线冲突检测与重规划。 | 1) 由 OctoMap 生成可通行栅格/代价图；2) 配置全局规划器（Nav2 global_planner 或自研 A*）；3) 搜索最优路线折线；4) 路口冲突做时间窗预约/优先级让行；5) 输出路线给 R5 沿线行驶与 R7 让行执行。 |
| 区域边界定义规则 | 空间几何 / 数据建模 | 明确区域（作业区/禁行区/堆放区/停靠区）边界定义规则：以三维多边形（GeoJSON-like，底面顶点序列+高度区间 [zmin,zmax]）表达，统一坐标系到 SLAM 地图帧，并约定最小面积/边数、不自交、区域不重叠等合法性约束。 | 坐标系对齐（地图帧↔区域框）；多边形合法性校验；重叠/包含检测；与 OctoMap 栅格化联动；射线法判定点-区域关系（复用 geofence）。 | 1) 定义区域数据模型（type/vertices/height_range/section/工序权限）；2) 在线标注生成后后端校验合法性；3) 栅格化写入 OctoMap 禁行/堆放层；4) 派单前 geofence 拦截。 |
| 施工点位分类体系与标注属性 | 分类体系 / 数据建模 | 建立施工点位分类体系（基坑/材料区/吊装位/停靠位/补给点等）与统一标注属性集（点位类型、适配设备类型、绑定工序、标高、用途说明），MapPoint 模型以 type 枚举 + JSONB 扩展承载，分类与工序、设备形成映射。 | 分类↔工序映射；适配设备类型校验；属性可扩展（JSONB）；与 DAG 任务关联可派单。 | 1) 定义分类枚举+属性 schema；2) 扩展 MapPoint（type/adapt_device_type/bound_process/elevation/attrs）；3) 点位绑定工序与设备；4) 标注时按分类带出默认属性。 |
| 3D 地图网页端渲染方案 | Web 3D 渲染 / 流式传输 | 在 O&M 大屏用 Three.js/@react-three/fiber 渲染几何 mesh（无纹理）；海量点云用 Potree（WebGL 八叉树流式）或 glTF/glb + Draco 压缩加载；按 LOD/视锥裁剪保证 20–100 台设备叠加仍可交互流畅。 | Potree 八叉树分块流式；glTF-Draco 几何压缩；LOD 与视锥裁剪；InstancedMesh 渲染多机；WebWorker 异步解析避免卡顿。 | 1) 后端将 SLAM 几何 mesh 转 glTF+Draco、点云经 PotreeConverter 切片为八叉树 .bin；2) 静态资源存对象存储/CDN；3) 前端 Three.js 加载 mesh + Potree 加载点云；4) 叠加区域/点位 overlay 与设备位姿。 |
| 区域划分在线标注（边界绘制/命名/属性） | Web 交互 / 3D 拾取 | 在网页端 3D 场景交互式绘制区域：Raycaster 拾取地图表面取点→累积顶点→闭合多边形，侧栏表单填写名称/类型/高度区间/标段，保存调 MapRegion API 入库并实时回显。 | 射线拾取精度与顶点捕捉（snap）；多边形实时预览与撤销/编辑；屏幕→世界坐标反投影；坐标回写地图帧；栅格化同步。 | 1) 前端拾取工具（点击落点+预览连线）；2) 顶点累积闭合生成多边形；3) 表单编辑属性；4) POST MapRegion；5) 后端校验并栅格化到 OctoMap；6) 地图实时 overlay 渲染。 |
| 施工点位 3D 空间标记与信息关联 | Web 交互 / 数据关联 | 在 3D 场景点击放置点位（取 3D 坐标）、选分类自动带出属性、与工序/设备/任务信息关联，落 MapPoint 库并以 3D 图标+标签叠加，点击下钻查看关联信息。 | 3D 锚点吸附（贴合表面）；标签遮挡/深度排序处理；信息关联检索；与 DAG 工序联动（落点即可派单）。 | 1) 拾取落点生成 3D 坐标；2) 选择分类→带出属性 schema；3) 关联工序/适配设备；4) POST MapPoint；5) overlay 渲染图标+标签；6) 调度据点位派单。 |
| 动态障碍机端识别与避障（不上传） | 机端感知-避障闭环 / 局部实时控制 | 机器人本体基于自身传感器（RGB 相机 + 激光雷达）实时识别动态障碍（人员/临时堆放/他机），在机端局部代价图与导航栈中即时避障、不撞上即可；动态障碍仅本机消费、不上传云端、不推前端。 | 机端动态障碍检测（视觉+雷达融合）；局部代价图动态层实时更新与超时 TTL；局部规划器实时重规划绕行；动态层不污染静态地图；断网自主避障（机端闭环）；与全局路径规划降级衔接。 | 1) 机端感知线程融合 RGB 相机+雷达检测动态障碍；2) 写入本机 costmap 动态障碍层；3) 局部规划器（TEB/DWB）实时重规划绕行；4) 超时自动清除动态层；5) 不撞即达标，无需上报；6)（可选）碰撞风险升级为联锁事件时上报后端供参考。 |
| 激光SLAM持续定位底座 | 传感器融合 / 状态估计 | 以激光惯性里程计（FAST-LIO2/LIO-SAM，与 B3 建图共用同一里程计）作为持续定位底座，雷达+IMU 紧耦合实时输出机器人全局位姿（x,y,z,yaw，≥50Hz），统一到 SLAM 地图帧，为导航、作业、协同提供空间基准。 | 紧耦合迭代卡尔曼滤波；关键帧管理；位姿图优化降漂移；位姿坐标系与 OctoMap/区域网格一致；断点续定位（重定位而非重建设图）。 | 1) 标定 LiDAR-IMU 外参；2) FAST-LIO2 输出位姿流；3) 与建图共用里程计避免重复计算；4) 位姿经 Ros2Adapter 推后端/前端；5) 漂移监控线程采集累计偏差。 |
| 二维码绝对校正（EKF 融合） | 多源融合 / 状态估计（滤波） | 在 SLAM 位姿基础上叠加二维码观测作为绝对测量，用 EKF 融合消除累积漂移、恢复定位精度：robot_localization 的 ekf_localization_node 融合里程计+IMU+二维码位姿观测（二维码提供 map 帧下已知坐标，作为绝对位姿更新重置滤波器偏差项）。 | EKF 状态向量（位姿+速度+偏差）；二维码观测噪声协方差标定；观测可用时信任绝对量、不可用时退化为里程计；校正后位姿跳变以 Slerp/插值平滑；与 robot_localization 集成。 | 1) 建立二维码→map 坐标位点库（MapPoint 增 qrcode_id 字段）；2) 视觉识别二维码算相对位姿并换算 map 坐标；3) 作为绝对观测喂 EKF；4) 校正触发后重置偏差项；5) 写 DeviceEvent 记录校正。 |
| 关键点位二维码铺设规范（编码/尺寸/位置/朝向） | 数据规范 / 部署标准 | 规定作业起点、停靠/补给点、编队对齐点、标段边界四类关键点位的二维码编码格式、物理尺寸与张贴规范：编码采用 ArUco（推荐 DICT_4X4_50）或 AprilTag（DICT_APRILTAG_36h11）；打印于哑光不反光贴纸，尺寸 8–15cm（依沙盘尺度与识别距离）；含唯一 ID+类型+标段属性；张贴于关键点位地坪/墙面正对机器人主视场。 | 字典容量匹配数量；尺寸↔识别距离 tradeoff；哑光防眩光避免反光失效；唯一 ID 防重名；与位点库坐标绑定；朝向正对主相机 FOV。 | 1) 产出编码规范文档（格式/尺寸/字典）；2) MapPoint 增 qrcode_id/type 字段并录入坐标；3) 现场打印张贴；4) 视觉识别联调；5) 建图起始点作为原点固化标定。 |
| 识别触发与校正流程 | 事件触发 / 感知-定位闭环 | 机器人进入二维码识别触发距离（RGB 相机距码 0.5–3m，随码尺寸变化）时自动识别并触发 SLAM 校正：识别成功→算相对位姿→转 map 坐标→EKF 绝对观测→偏差重置，恢复定位精度；频率受校正参数约束。 | 触发距离阈值配置；识别失败重试与置信度过滤；多码择优（最近/置信度最高）；校正前后位姿一致性校验；遮挡/反光降级处理。 | 1) 相机识别线程常驻；2) 距离门控触发识别；3) 位姿换算+置信度过滤；4) 调 EKF 绝对更新接口；5) 写 DeviceEvent 校正记录。 |
| 运维端手动校准 | 人工干预 / 运维工具 | O&M 端提供手动校准功能：操作员将机器人手动引导返回建图起始点（已知原点 map 坐标）后点击‘手动校准’触发位置重置——后端 reset_pose 指令置零位姿偏差/重初始化滤波器，前端显示校准状态并留痕（谁/何时/结果）。 | 原点 map 坐标固化；重置接口幂等；校准前后状态对比；与自动校正互斥；操作审计留痕。 | 1) O&M 端新增校准面板/按钮；2) 后端 reset_pose API（目标=建图原点）；3) 适配器置零偏差；4) 前端状态回显+日志。 |
| 自动校正与手动校准优先级/冲突处理 | 并发控制 / 规则引擎 | 明确自动二维码校正与手动校准的优先级及并发冲突处理：手动校准优先级高于自动校正（人工干预覆盖）；同一设备校正窗口（如 5s）内只接受一种校正源；校正进行中位姿更新加锁（状态置 calibrating）直至完成；冲突时丢弃后到者并上报告警。 | 校正状态机（idle/auto_calibrating/manual_calibrating）；per-device 分布式锁（Redis）；超时释放；冲突告警上报监控告警中心。 | 1) 校正状态机+Redis 锁；2) 手动优先判定；3) 冲突丢弃+告警；4) 前端校准状态提示。 |
| SLAM 漂移阈值与校正频率参数配置 | 参数配置 / 容错策略 | 配置 SLAM 定位漂移阈值（触发告警/强制校正）与二维码校正频率上限，平衡精度与稳定性：漂移阈值 dev_thresh（累计偏差 0.1–0.3m 触发告警、超 0.5m 强制就近校正）；校正最小间隔 correct_min_interval（如 10s）；单点校正最大频率（如 1 次/30s）；参数集中于 config.py，可按车型/标段区分、支持热更新。 | 阈值经验标定；频率限流防抖；与告警引擎联动（超阈→Alert）；车型/标段差异化；参数热更新。 | 1) config.py 增定位参数段（dev_thresh/correct_min_interval 等）；2) 漂移监控线程；3) 超阈告警+强制校正；4) 频率限流中间件；5) 接入前端参数面板。 |

### 5.1.4 〔B4〕集群协同作业控制

实现状态：部分落地（部分实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批量操控 | 命令 / 批量下发 | send_command 对同标段/同型设备下发群组指令（pause/resume/estop/reset/release）。 | 群组寻址；批量 ACK；寻址范围（标段/车型）。 | 1) 群组指令接口；2) 按标签筛选目标；3) 批量下发与回执。 |
| 编队同步（按速度优先级一辆辆出行） | 协同控制 / 排程 | 群组指令 + 多机节拍对齐（如吊装+转运协同）；编队出行按各设备速度优先级排序，依次一辆辆放行出行，前车进入路线后再放后车，避免集群同时起步拥堵/抢道。 | 优先级排序（按 max_speed/任务紧急度）；串行放行（one-by-one dispatch）；节拍对齐；动作序列协同。 | 1) 定义编队动作序列；2) 按设备速度优先级排序；3) 依次放行（前车进入路线后再放后车）；4) 多机同步触发；5) 进度对齐。 |
| 碰撞联锁 | 安全 / 服务网格 | 设备遇障后上传遇障信息，出现多台设备遇障则开始检验是否为设备相遇，如相遇先派遣出任务的设备先走。 |  |  |

### 5.1.5 〔B5〕能耗与维保管控

实现状态：部分落地（部分实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗模型 | 建模 / 估算 | 按设备类型/负载估算实时耗电，累计能耗。 | 类型能耗系数；负载因子；实时功率。 | 1) 定义能耗模型参数；2) 实时估算功耗；3) 累计能耗。 |
| 续航预测 | 预测 | 基于电量 SOC 与能耗模型预测剩余续航，低电量预警。 | 剩余里程/时间估算；低电量预警。 | 1) 采电量（SOC）；2) 结合能耗模型预测续航；3) 阈值预警。 |
| 低电量报警 | 规则 / 告警 | 仅监测电量（SOC），低于阈值即报警提示运维/PM 端，不做自主充电调度（充电动作由人工处理）。 | 电量阈值配置；报警分级（预警/告警）；与告警引擎联动（写 Alert+WS 推送）。 | 1) 采电量 SOC；2) 低于阈值触发预警/告警；3) 推告警中心+前端；4) 人工介入处理（不自动派充）。 |
| 维保提醒 | 规则引擎 | 按运行时长/里程触发保养工单（写 Alert/工单表）。 | 里程/时长阈值；工单生成；提醒推送。 | 1) 定时扫描里程/时长；2) 超阈值生成工单；3) 推告警。 |

### 5.1.6 〔B6〕监控与告警中心

实现状态：部分落地（部分实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大屏实时数据源（发布订阅） | 发布订阅 / 流处理 | WebSocket + Redis 7 通道（devices/tasks/events/alerts/pointcloud/estop/script）发布订阅，WS 网关订阅 Redis 推前端。 | 7 通道；WS 网关订阅；消息大小限制。 | 1) 维持 7 通道；2) 频道鉴权；3) WS 保活。 |
| 单设备下钻 | 查询 / 可视化 | dashboard/device 下钻 API 提供轨迹/电量/当前任务/历史告警。 | 设备维度聚合；历史查询；下钻联动。 | 1) 下钻 API 补全；2) 前端详情面板联动。 |
| 告警引擎（产生逻辑） | 规则引擎 | 规则引擎（阈值+状态机）订阅各模块事件，分级（critical/warning/info）落 Alert 并 WS 推送。 | 事件订阅；分级；产生逻辑（当前缺失，P0）；落库+推送。 | 1) alert_engine.py 订阅离线/超时/低电量/冲突/越界；2) 分级写 Alert+推 CHANNEL_ALERTS；3) 前端告警由真实数据驱动。 |

### 5.1.7 〔B7〕施工数据与报表统计

实现状态：部分落地（部分实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件溯源 | 时序 / 溯源 | DeviceEvent 时序模型（time, device_id 复合主键）承载调度与执行全过程，作为统计底座。 | 全量事件记录；不可变日志；溯源底座。 | 1) 维持 DeviceEvent 写入；2) 保证事件完整性。 |
| 多维聚合 | 批处理 / 聚合 | 按标段/日期/工序/车型/班组多维聚合。 | 聚合维度；下推查询；性能。 | 1) 聚合接口补全；2) 索引优化。 |
| 报表导出（PDF/Excel） | 导出 | 后端 ReportLab（PDF）/ openpyxl（Excel）一键导出标准化报表。 | 模板；格式；一键导出。 | 1) 接入导出；2) 模板设计；3) 一键触发。 |

### 5.1.8 〔B8〕施工现场安全管控

实现状态：部分落地（部分实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全局急停 | 安全 / 命令 | 软件双通道（runtime.trigger_estop + adapter.set_estop + WS 广播）；机端硬件急停继电器。 | 一键全停；广播寻址；ACK 超时；恢复门控。 | 1) 维持软件急停；2) 机端硬件急停继电器；3) 恢复需授权。 |
| 电子围栏（分区管控） | 几何计算（射线法） | core/geofence.py is_point_allowed/is_path_allowed（射线法）做禁行区/分区校验。 | 多边形判定；派单前拦截；移动中实时校验；分区授权。 | 1) 派单前 geofence 拦截（接入 device_safety_distance）；2) 移动中越界降速/停机；3) 跨区作业授权。 |
| 人机避让 | 安全 / 感知 | 基于实时位姿+电子围栏+视觉识别（R1），进入危险区触发降速/停机。 | 人员检测；距离阈值；降速/停机。 | 1) 位姿接近危险区触发降速；2) 视觉识别人员联动；3) 上报告警。 |

## 5.2 前端功能模块

前端包含 PM 端（施工进度指挥）与 O&M 端（设备集群 3D 调度）两套大屏，二者共用同一后端，以下按功能点分别定义。

### 5.2.1 〔F1〕PM 端甘特图（核心）

实现状态：已落地（已实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多粒度时间轴（日/周/月/季度） | 数据可视化 | GanttColumn SVG 渲染，支持日/周/月/季度粒度切换。 | 时间轴缩放；坐标映射；重绘。 | 维持；接入干预回写。 |
| 任务依赖线 | 图可视化 | SVG 依赖连线表达前置→后继关系。 | 依赖拓扑；连线布局。 | 维持。 |
| 关键里程碑 | 数据可视化 | 里程碑菱形标记。 | 里程碑定义；标记渲染。 | 维持；与实际进度联动。 |
| 今日线标记 | 数据可视化 | 今日竖线（如“今天 06-12”）。 | 当前日期对齐。 | 维持。 |
| 任务详情弹窗 | 交互 | 点击任务行弹窗显示详情，支持编辑回写。 | 弹窗数据；编辑回写。 | 维持；接人工干预。 |

### 5.2.2 〔F2〕PM 端 KPI / 左栏 / 右栏

实现状态：已落地（已实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 项核心 KPI | 数据可视化 | ECharts/Recharts 指标条（总体进度/土方完成率/进行中/待闭环/延期风险/资源负载/渣土车次/AI合规率）。 | 指标计算；实时刷新。 | 维持。 |
| 各类型机器人数量环形图 | 图表 | 环形图展示 AGV/挖掘机/吊车/砌筑/巡检数量占比。 | 分组统计；图例。 | 维持。 |
| 土方资源负载 | 图表 | 条形图展示挖机/渣土车队/测量/喷淋/照明/巡检负载。 | 负载计算。 | 维持。 |
| 7 大阶段进度 | 进度可视化 | 进度条（土方→室外景观），未到达阶段仅显示大进度。 | 阶段聚合。 | 维持。 |
| 待办任务（含新增） | 组件 / 交互 | 待办清单 + 标签（紧急/高/AI/闭环/巡检等）+ 新增。 | 标签分类；新增回写。 | 维持；接后端。 |
| 摄像头视角 + AI 浮窗 | 视频 / 可视化 | CCTV 组件叠加 AI 识别浮窗（挖机数/渣土车数/人员/扬尘/边坡）。 | 浮窗叠加；REC/延迟。 | 接真实摄像头源（替换仿真）。 |
| 任务完成趋势三线 | 图表 | 计划/实际/预测三线折线（SVG）。 | 三线对比；预测。 | 维持。 |
| 实时事件闭环流 | 流 / 列表 | 闭环事件流（时间+描述+状态标签）。 | 实时追加；状态标签。 | 维持。 |

### 5.2.3 〔F3〕O&M 端 3D 土方调度视角

实现状态：已落地（已实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半透明空间方块场景 | 实时 3D 渲染 | Three.js 半透明方块（坑底/放坡/楼栋/道路/堆场）。 | 透明材质；模型布局。 | 维持；补真实点云叠加。 |
| 机器人实时位姿（红点/名牌） | 实时 3D | 机器人红点/红标 + HUD 网格 + 设备名牌（T-03），数据来自 WS 位姿流。 | 位姿实时更新；标签。 | 维持。 |
| 场景工具栏（急停/暂停/释放/重置/恢复） | 交互 / 命令 | 全局设备命令按钮。 | 命令映射；权限。 | 接 runtime 命令。 |
| 设备状态筛选芯片 | 交互 / 过滤 | 筛选芯片（作业/移动/待机/充电/故障/维修占用）。 | 状态过滤。 | 维持。 |

### 5.2.4 〔F4〕O&M 端设备条 / 详情 / 拓扑

实现状态：已落地（已实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底部设备状态卡片（18 张） | 组件 | DeviceDeck 卡片（类型+状态标签+5 项体检连/定/电/任/安）。 | 体检指标；统一接入标准。 | 维持。 |
| 单设备下钻详情 | 交互 / 详情 | DeviceDetailPanel 下钻（轨迹/体检/告警）。 | 下钻联动。 | 维持。 |
| 集群协同拓扑（20 节点） | 图可视化 | 拓扑图（中心主节点+子节点+连线）展示协作关系。 | 拓扑布局；协作关系。 | 维持。 |
| 设备类型分布 / 实时告警 / 系统概览 | 图表 / 列表 | 类型分布（运输/挖掘/AGV/巡检）、实时告警列表（等级色标）、系统概览（在线率/完成率/延迟/云端）。 | 告警等级；健康检测。 | 告警改真实引擎数据。 |

### 5.2.5 〔F5〕双端实时数据层

实现状态：已落地（已实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REST 客户端 | HTTP 客户端 | packages/api-client REST 封装。 | 接口封装；错误处理。 | 维持。 |
| WebSocket 客户端 | WebSocket 客户端 | WS 客户端订阅 Redis 转发通道。 | 频道订阅；断线重连；心跳保活。 | 维持；补断线重连。 |
| 状态管理（store） | 状态管理 | pmStore/omStore 驱动 UI（单向数据流）。 | store 设计；派生状态。 | 维持。 |

### 5.2.6 〔F6〕三视图切换（调度/能耗/安全）

实现状态：部分落地（部分实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视图标签切换 | 交互 / 视图 | 顶部标签页（调度/能耗/安全）。 | tab 状态。 | 维持。 |
| 能耗视图聚合 | 数据聚合 | 切换为电量/充能分布聚合（需后端补接口）。 | 聚合维度。 | 1) 后端补能耗视图接口；2) 前端按 tab 切。 |
| 安全视图聚合 | 数据聚合 | 切换为围栏/越界/急停状态聚合。 | 安全状态聚合。 | 1) 后端补安全视图接口；2) 前端切换。 |

## 5.3 数据库功能模块

数据库层提供业务关系存储、实时缓存与发布订阅、时序数据落库、版本化迁移与备份高可用能力。

### 5.3.1 〔D1〕关系数据模型

实现状态：已落地（已实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务关系模型 | 关系型数据库（ORM） | User/Device/Task/Script/Alert/MapRegion/MapPoint/Camera/CameraDetection 等表，UUID 主键、JSONB 扩展、外键关联。 | JSONB 灵活扩展；UUID 分布式主键；外键约束。 | 维持；随模块补字段（维保工单、围栏）。 |
| 派生指标实时计算 | 计算策略 | 派生指标（如进度）实时计算不冗余存储。 | 计算与存储分离；一致性。 | 维持。 |

### 5.3.2 〔D2〕实时缓存与发布订阅

实现状态：已落地（已实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备状态缓存 | 内存缓存 | Redis 设备状态 setex 5s 缓存。 | TTL 缓存；读取加速。 | 维持。 |
| 发布订阅通道 | 发布订阅 | Redis 7 通道（ws:broadcast:*）发布订阅，WS 网关订阅推前端。 | 频道广播；消息大小限制。 | 维持；频道鉴权与限流。 |

### 5.3.3 〔D3〕时序数据存储

实现状态：部分落地（部分实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥测/事件时序落库 | 时序数据库 | DeviceEvent 以（time, device_id）复合主键落库，承载遥测/状态/任务/环境事件。 | 复合主键时序；写入性能。 | 维持（普通表）。 |
| 高并发时序优化 | 时序数据库 | 高并发下改用 TimescaleDB 超表（或分区表+降采样）保回放与聚合性能。 | 超表/分区；降采样聚合。 | 1) 评估 TimescaleDB；2) 建超表/分区；3) 聚合下推。 |

### 5.3.4 〔D4〕数据库迁移

实现状态：待建设（未实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本化迁移 | 数据库迁移工具（Alembic） | Alembic 管理版本化迁移，生产禁用 create_all。 | 版本化迁移；模型→迁移自动生成；CI 校验。 | 1) 初始化 Alembic；2) 由模型生成首版迁移；3) 纳入 CI。 |

### 5.3.5 〔D5〕备份与高可用

实现状态：待建设（未实现）

| 功能定义 | 技术类型 | 技术选型（真实做法） | 关键技术点 | 技术路线（落地步骤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定时备份 | 备份 / 高可用 | PostgreSQL 定时逻辑备份（pg_dump / WAL 归档）+ Redis AOF 持久化。 | 逻辑/物理备份；WAL 归档。 | 1) 备份脚本+定时任务；2) 容灾演练。 |
| 高可用（可选） | 高可用 | 可选读写分离提升可用性。 | 读写分离；故障切换。 | 评估后实施。 |

# 六、模块间逻辑关系（控制流 / 数据流总览）

八个模块并非并列孤立，而是围绕“感知—决策—执行—反馈”闭环协作，逻辑关联如下：

设备接入（5.1）汇聚全部设备实时状态 → 喂给地图感知（5.2）定位、能耗（5.5）计量、安全（5.8）监测。

地图感知（5.2）提供地图/点位/障碍 → 供智能调度（5.3）做派单与路径可行性判断。

智能调度（5.3）综合进度计划、能耗约束（5.5）、安全约束（5.8）→ 产出派单与路径。

协同控制（5.4）将派单转译为设备指令，过程中碰撞联锁回写安全（5.8）与告警（5.6）。

监控告警（5.6）聚合所有状态与事件 → 驱动数字孪生大屏呈现。

数据报表（5.7）沉淀全流程数据 → 反哺调度策略优化与校方复盘。

调度主流程一句话：进度计划 → 拆任务（DAG）→ 地图校验 → 约束求解（能耗/安全）→ 生成派单+路径 → 协同执行 → 实时反馈 → 异常重规划 → 大屏呈现 + 报表沉淀。

# 七、关键技术实现要点

## 7.1 调度策略

采用集中式 + 分布式混合：集中式调度器负责全局派单与工序约束（保证全流程有序推进），分布式协商负责局部资源争用与避碰（保证实时性）。任务分配用市场机制（设备对任务“投标”，调度器按成本+优先级定标）或强化学习（在历史演示数据中学习最优派单策略），二者以策略接口解耦，可切换。

## 7.2 资源分配

资源即“可调度的设备”。分配时综合：设备类型是否适配工序、当前位置与任务点的距离、剩余电量/续航、所属标段权限、人工优先级覆盖。分配结果进入约束求解器，输出无冲突的派单表。

## 7.3 任务编排

以《施工全流程任务排序》29 项工序为任务库，按执行阶段（开工准备→基础→主体→机电→装修→全周期）组织 DAG。编排引擎依据模板与实时约束，将任务实例化为可派单项，支持批量派单与插单。

## 7.4 监控反馈（数字孪生大屏）

大屏以三维沙盘为底板，实时映射设备位姿、任务进度、路径与告警。采用发布/订阅（ROS2 主题 / WebSocket）将调度层状态推送到前端，做到“物理沙盘发生什么，大屏同步什么”。

# 八、开发里程碑与交付物

| 阶段 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 接入与地图 | 设备代理框架、注册表、三维网格地图、点位标段 | 接入层 + 地图服务 |
| M2 调度内核 | 任务 DAG、调度策略、资源分配、批量派单 | 调度引擎（可离线模拟） |
| M3 协同与安全 | 群组指令、编队、碰撞联锁、急停、分区管控 | 协同控制 + 安全模块 |
| M4 可视化与报表 | 数字孪生大屏、告警中心、多维报表导出 | 前端 + 报表服务 |
| M5 联调演示 | 硬件联调、演示剧本、培训与文档 | 可演示系统 + 全套文档 |

# 附录一、关键技术点说明

本附录对应《技术方案总览》之“技术点介绍”表，对方案中涉及的关键技术名词给出概念解释与本项目用途，便于团队快速理解整体技术方案。

| 技术点 | 类别 | 概念解释 | 本项目用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROS2 | 机器人中间件 | 基于 DDS 的分布式通信框架，节点通过话题/服务/动作通信，支持自动发现与 QoS（可靠/实时）。 | 机器人本体的软件总线，组织感知/定位/建图/规划/导航节点。 |
| DDS | 实时通信中间件 | 以数据为中心的发布订阅标准，提供可控的可靠性与实时性 QoS。 | ROS2 底层传输，支撑 20–100 台设备并发遥测与指令。 |
| micro-ROS | 嵌入式 ROS2 | 裁剪版 ROS2，可跑在 MCU（STM32/ESP32）上，与 ROS2 无缝桥接。 | MCU 电机/舵机实时控制接入 ROS2 体系，打通“想”与“动”。 |
| MQTT | 轻量消息协议 | 基于发布订阅的物联网协议，带宽占用低、跨语言易实现。 | 机器人遥测/指令的轻量链路，与 ROS2 并存兜底。 |
| Nav2 | ROS2 导航框架 | 集成全局规划、局部规划、控制器、恢复行为的完整导航栈。 | R4 全局路径规划、R5 导航移动、R6 避障的底座。 |
| costmap_2d | 代价地图 | 多层栅格（静态层/膨胀层/障碍层）表达环境可通行性的地图。 | 路径规划与避障的空间底座，动态障碍实时写入。 |
| TEB / DWB | 局部规划器 | 时序弹性带（TEB）/动态窗口（DWB），在约束下实时跟踪路径并避障。 | 沙盘狭窄环境的局部避障导航，输出 /cmd_vel。 |
| FAST-LIO2 | 激光惯性里程计 | 紧耦合激光雷达+IMU 的 SLAM 方法，建图定位快、鲁棒。 | R2 点云建图、R3 实时定位的核心算法（几何主链路）。 |
| LiDAR SLAM（不需 RGBD 上色） | 激光 SLAM | 以激光雷达做几何/位姿主干，IMU 做时空对齐；当前阶段建图只需几何，不需 RGBD 彩色纹理，相机仅作辅助感知。 | B3/R2 建图传感器方案：雷达生成几何地图与点云。 |
| Cartographer / slam_toolbox | 2D SLAM | 基于图优化的二维激光 SLAM，生成一致平面地图。 | 2D 平面建图，成本低、成熟稳定。 |
| PCL | 点云处理库 | 点云滤波、配准、降采样、特征提取的 C++ 库。 | 点云预处理（体素降采样）后推数字孪生大屏。 |
| robot_localization | 状态估计 | 提供 EKF/UKF 节点，多源传感器融合估计位姿；可叠加二维码等绝对观测作为绝对位姿更新、重置滤波器偏差项。 | R3/B3 融合里程计+IMU+二维码绝对观测消除累积漂移（B3 二维码 EKF 校正）；建图起步即出定位。 |
| AMCL | 自适应蒙特卡洛定位 | 粒子滤波在已知地图中估计机器人位姿。 | 2D 场景下的定位方案。 |
| ArUco / AprilTag | 视觉基准标记 | 二维码式 fiducial，单目相机即可解算位姿与 ID；哑光不反光贴纸、含唯一 ID+类型+标段属性。 | B3 关键点位（作业起点/停靠补给点/编队对齐点/标段边界）绝对校正、建图起始点原点标定。 |
| YOLOv8/v10 | 目标检测 | 单阶段实时检测器，速度快、易部署。 | R1 视觉识别施工目标（挖机/渣土车/人员/物料）。 |
| TensorRT | 推理加速 | NVIDIA 模型量化/图优化引擎，大幅提升推理吞吐。 | Jetson 上 YOLO 实时推理的加速手段。 |
| RGB 相机（工业相机/RealSense RGB 通道） | 视觉传感器 | 输出彩色图，部分内置 IMU；深度由激光雷达点云提供。 | R1 视觉识别、R3 二维码校正的数据源（不参与建图上色）。 |
| Livox Mid-360 | 固态激光雷达 | 非重复扫描，输出稠密点云，体积小适合车载。 | 3D 建图与定位的主雷达。 |
| Jetson Orin | 边缘 AI 计算 | NVIDIA 边缘 GPU 模组，跑视觉与 SLAM。 | 机器人“大脑”算力来源，承载感知/AI。 |
| STM32 / ESP32 | 微控制器 | 实时 MCU，负责硬实时闭环控制。 | 电机 PID、舵机作业、硬件急停继电器控制。 |
| FastAPI | 异步 Web 框架 | Python 异步框架，自带 OpenAPI 与 WebSocket 支持。 | 后端 REST/WebSocket 服务（派单、查询、实时推送）。 |
| SQLAlchemy | ORM | Python 数据库映射层，支持异步。 | 后端关系数据持久化（Device/Task/Alert 等）。 |
| PostgreSQL | 关系数据库 | 开源关系库，支持 JSONB、几何类型与扩展。 | 系统主存储，承载业务与遥测模型。 |
| Redis 发布订阅 | 内存缓存 + PubSub | 内存 KV + 频道广播，亚毫秒级。 | 实时遥测缓存 + WS 推送源（7 通道）。 |
| WebSocket | 全双工推送 | 浏览器与服务器双向实时通道。 | 大屏实时数据（位姿/任务/告警/点云）推送。 |
| TimescaleDB | 时序数据库 | PostgreSQL 的时序扩展，超表+降采样。 | DeviceEvent 高吞吐时序存储，支撑回放与聚合。 |
| Alembic | 迁移工具 | SQLAlchemy 版本化数据库迁移。 | 数据库结构演进管理，替代风险高的 create_all。 |
| Three.js / @react-three/fiber | Web 3D | 基于 WebGL 的 3D 渲染库（React 封装）。 | O&M 端 3D 土方调度大屏渲染，承载 mesh/点云/区域/点位 overlay。 |
| OctoMap | 3D 占据栅格 | 以八叉树表达三维空间占用概率的地图结构。 | B3 栅格（八叉树）建图与可通行性分析，替代原 2D 网格+高度层。 |
| Voxblox / TSDF | 稠密几何建图 | 基于 TSDF 体素融合的实时稠密表面重建方法（仅几何、无纹理）。 | B3 几何 mesh 稠密建图，用于数字孪生几何呈现与距离场。 |
| Potree | 点云 Web 渲染 | 基于 WebGL 的点云八叉树流式渲染库，可承载亿级点云。 | B3 网页端海量点云高效流式加载与交互浏览。 |
| glTF / Draco | 3D 格式 / 压缩 | 开放的 3D 模型格式及几何压缩扩展。 | B3 将 SLAM mesh 压缩传输，减小网页端加载体积。 |
| Three.js Raycaster | 3D 拾取 | 由屏幕坐标反投影做射线拾取，命中 3D 物体的能力。 | B3 区域边界绘制、点位 3D 标记的落点拾取（屏幕→世界）。 |
| GeoJSON | 几何数据格式 | 以 JSON 表达点/线/面几何与属性的标准格式。 | B3 区域多边形、点位坐标的存储与前后端交换格式。 |
| ECharts / Recharts | 图表库 | 交互式可视化图表库。 | PM/O&M 端面板图表（环形/折线/拓扑/负载）。 |
| DAG | 有向无环图 | 描述任务间前置依赖的图结构。 | 29 项施工工序的调度约束表达。 |
| 市场机制调度 | 派单策略 | 设备对任务“投标”，调度器按成本+优先级定标。 | B2 任务分配的核心策略（成本函数派单）。 |
| 适配器模式 | 设计模式 | 用统一接口屏蔽底层协议差异。 | DeviceAdapter 抽象屏蔽 ROS2/MQTT/仿真差异。 |
| 电子围栏（射线法） | 几何判定 | 用射线法判断点是否在多边形内，做禁行区校验。 | R10/B8 派单前与移动中拦截禁行区。 |
| 碰撞联锁 interlock | 安全机制 | 消费多机位姿算距离矩阵，分级降速/停车。 | R7/B4 多机防撞的集中兜底手段。 |