机器人功能模块规格说明

—— 设备接入与集群管理层（技术方案总览 · 机器人维度补充）

# 0. 文档说明与术语映射

本文档是《技术方案总览（功能维度 / 技术选型 / 技术路线）》的机器人（设备）维度专项补充，面向设备接入与集群管理这一核心模块，系统梳理机器人侧的核心功能、配置参数与接口，以及与现有调度系统的集成方式。遵循原方案交付边界：本系统交付调度系统前后端与标准化设备接入 API，不涉及机器人硬件本体的控制算法实现。

术语映射说明：

为避免歧义，将本次需求中偏“对话式”的表述映射到本项目的施工机器人语境：

| 需求表述 | 在本项目中的对应含义 |
| --- | --- |
| 自动回复 | 设备对调度指令的自动应答（ACK/NACK）与主动遥测自报（心跳、位姿、电量），即“无需轮询、设备主动上报状态并确认每条指令”。 |
| 消息处理 | 接入层（DeviceAgent 适配器）对上行/下行消息的统一处理管线：接收→解析→校验→路由→响应。 |
| 任务执行 | 设备端接收派单后，从接单、本地规划、执行到进度回传与完工确认的闭环能力。 |

# 1. 核心功能定义与实现逻辑

## 1.1 设备注册与一机一档

功能定义：每台机器人首次接入时，自动完成身份注册并建立“一机一档”档案，作为后续所有调度、运维、安全管控的数据基座。

自动注册：设备上线即广播注册信息，调度中心自动发现并写入设备注册表（内存 + 持久化）。

能力声明：设备上报自身型号、类型（agv/excavator/crane/masonry/inspect）、可执行工序与传感能力，写入 capabilities 字段。

身份与权限：依据 section_tags（标段）、permissions（通行/施工权限）建立三维分组（标段/车型/工序），作为调度派单与安全分区的约束依据。

档案持久化：注册时间、最近心跳时间（last_heartbeat）等纳入设备主档，支撑在线率统计与体检指标。

## 1.2 指令自动应答与遥测自报（对应“自动回复”）

功能定义：设备侧以“事件驱动 + 周期自报”方式，主动向系统反馈状态，而非被动等待轮询。这是数字孪生大屏“物理沙盘发生什么、大屏同步什么”的数据来源。

心跳自报：按固定间隔上报 last_heartbeat，超时未报即判定离线，触发在线率下降与告警。

指令应答（ACK/NACK）：每收到一条控制指令，设备须在限定时间内回执确认（成功/拒绝及原因），调度侧据此判断指令是否生效。

状态变化上报：设备状态机发生跃迁（如 idle→moving、working→fault）时即时上报，驱动大屏状态分布与体检指标（连/定/电/任/安）刷新。

遥测自报：周期性上报位姿（position_x/y/z）、电量（battery）、当前任务进度等，供地图感知、能耗预测、监控中心消费。

## 1.3 消息处理管线（对应“消息处理”）

功能定义：接入层对全部上行（设备→系统）与下行（系统→设备）消息执行统一的五阶段处理，保证数据一致、可追溯、可路由。

接收：通过 ROS2 主题或 MQTT 主题订阅设备消息，按设备 ID 分流。

解析：将二进制/JSON 报文反序列化为统一内部消息结构。

校验：校验设备身份、消息完整性、字段合法性及安全约束（如目标点是否在禁行区）。

路由：依据消息类别分发至对应处理单元——注册消息入注册表、遥测消息入状态/地图、告警消息入告警引擎、任务回执入调度器。

响应：对需要应答的消息生成 ACK/NACK 或状态回执，按原通道回送设备。

下行命令类型（已实现接口契约）：pause（暂停）、resume（恢复）、estop（急停）、reset（重置）、release（释放）、assign_task（派单）。

## 1.4 任务执行引擎（对应“任务执行”）

功能定义：设备接收调度派单后，在本地完成从接单到完工的闭环，并向系统持续回传执行状态。

接单：收到 assign_task，校验自身状态与能力是否满足，回执 ACK/NACK。

本地规划：依据目标点位（map_point）与当前位姿进行路径/动作规划（硬件侧或轻量规划器完成）。

执行：按规划动作推进，期间持续上报进度（progress）与位姿。

进度回传：以 task_event 形式上报“开始/进行中/完成/异常”，进度同步写入任务主档。

完工确认：达成交付量（completed_qty）后上报 completed，调度器据此推进 DAG 下游工序。

## 1.5 设备状态机

功能定义：以有限状态机统一刻画设备生命周期，作为派单可行性判断与体检指标的基础。

| 状态 | 含义 | 典型跃迁触发 |
| --- | --- | --- |
| idle 待机 | 空闲可调度 | 收到派单→working；人工指令→moving/charging |
| moving 移动 | 前往任务点途中 | 抵达→working；急停→fault/stopped |
| working 作业 | 执行任务中 | 完工→idle；异常→fault |
| charging 充电 | 错峰充能中 | 达充电阈值→idle |
| fault 故障 | 异常/离线 | 人工复位→idle |
| maintenance 维护 | 保养/检修工单 | 完成→idle |
| occupied 占用 | 被锁定/占用 | 释放→idle |

## 1.6 安全响应

急停响应：收到 estop 指令后设备须立即停机并回执，全局急停对所有在线设备广播。

围栏自检：移动前校验目标点与路径是否越界（禁行区/跨标段无授权），越界则拒绝执行并上报。

避障与碰撞联锁：实时交换邻机位姿，进入 device_safety_distance（默认 2.0 米）触发减速/停车，并将联锁事件上报监控与安全模块。

# 2. 配置参数与接口说明

## 2.1 设备配置参数表（DeviceAgent）

以下参数对应后端 Device 模型与 config.py 中的真实字段，作为设备档案与运行期配置的统一来源。

| 参数 | 类型 | 默认/示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code / name | string | T-03 / 03号运输车 | 设备唯一编码与显示名 |
| type | enum | agv/excavator/crane/masonry/inspect | 设备类型，决定可派工序 |
| model | string | 厂商型号 | 硬件型号，用于维保匹配 |
| capabilities | dict(JSONB) | {} | 能力声明（工序/传感） |
| section_tags | dict(JSONB) | {} | 所属标段分组标签 |
| permissions | dict(JSONB) | {} | 通行/施工权限 |
| status | enum | idle | 当前状态机取值 |
| battery | float | 100.0 | 电量百分比 |
| position_x/y/z | float | 0.0 | 实时位姿（米） |
| section_id | string | 标段ID | 当前所在标段 |
| last_heartbeat | datetime | — | 最近心跳时间，离线判定依据 |
| health | dict(JSONB) | {} | 体检指标：connection/location/battery/task/safety |
| heartbeat_interval | float | 依型号 | 心跳自报周期（秒） |
| low_battery_threshold | float | 20.0 | 低电量阈值，触发降权/充电 |
| charging_threshold | float | 90.0 | 充电停止阈值 |
| device_safety_distance | float | 2.0（米） | 碰撞联锁触发距离 |
| geofence | geo | 标段电子围栏 | 分区管控边界 |
| comm_protocol | enum | ros2 / mqtt | 通信协议选型 |

## 2.2 标准接入接口

架构方向：采用“适配器模式 + 统一协议契约”。系统定义与硬件无关的 DeviceAdapter 抽象，真实设备通过 Ros2Adapter（ROS2 节点）或 MQTT 轻量节点接入，仿真设备由 SimulatedAdapter 承载，三者对外暴露一致接口，调度层无感知。

| 接口类别 | 方向 | 约定（概念级） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册 | 上行 | REST/主题 注册消息 | 设备上线写入注册表 |
| 心跳 | 上行 | 周期主题 heartbeat | 在线判定与体检 |
| 遥测 | 上行 | 主题 telemetry | 位姿/电量/进度 |
| 指令 | 下行 | 主题/服务 command | pause/resume/estop/reset/release |
| 派单 | 下行 | 主题/服务 assign_task | 携带任务与 map_point |
| 任务回执 | 上行 | 主题 task_event | 开始/进度/完成/异常 |
| 告警 | 上行 | 主题 alert | 越界/低电/故障等 |

## 2.3 消息数据模型（概念字段）

| 消息 | 关键字段（概念） | 用途 |
| --- | --- | --- |
| RegistrationMsg | device_id, type, model, capabilities, section_tags, permissions | 建立一机一档 |
| HeartbeatMsg | device_id, timestamp, status | 在线判定 |
| TelemetryMsg | device_id, pos_x/y/z, battery, progress, health | 态势与能耗输入 |
| CommandMsg | device_id¦null, cmd(pause/estop/...), ts | 下发控制 |
| TaskAssignMsg | device_id, task_id, map_point, params | 派单 |
| TaskStatusMsg | device_id, task_id, phase, progress, qty | 执行回执 |
| AlarmMsg | device_id, level, category, message, payload | 告警产生 |

## 2.4 模块间数据交互

设备层是全部机器人数据的入口，向各模块单向/双向供给数据：

→ 地图感知：实时坐标（position_x/y/z）驱动沙盘镜像与动态障碍更新。

→ 智能调度：可调度资源清单（idle 设备 + capabilities）与约束（电量/标段权限）。

→ 能耗维保：电量与里程，支撑续航预测、错峰充能与维保提醒。

→ 安全管控：在线状态与位姿，支撑电子围栏与碰撞联锁约束。

← 调度/安全/人工：下行指令经消息管线回送设备，形成“感知—决策—执行—反馈”闭环。

→ 监控告警 / 报表：全部状态、事件、告警汇聚，驱动大屏与统计沉淀。

# 3. 与现有系统的集成方式

## 3.1 触发条件

| 触发条件 | 来源 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| 设备上线 | 设备广播注册 | 自动发现→写入注册表→纳入可调度 |
| 调度派单 | SchedulerEngine 市场机制定标 | assign_task 下行→设备接单 |
| 告警阈值 | 电量/越界/超时/故障 | 告警引擎产生→大屏+处置闭环 |
| 人工干预 | PM/O&M 界面 | pause/resume/estop/reset/release 下行 |
| 急停 | 全局急停按钮 | 对所有在线设备广播 estop |

## 3.2 调用流程（主流程）

设备上线：广播 RegistrationMsg → 注册表建立档案 → 状态置 idle。

心跳/遥测循环：设备周期自报 → 刷新状态、位姿、体检指标 → 推送大屏。

派单：调度器依据 DAG 与约束选中设备 → assign_task 下行 → 设备 ACK 并置 working。

执行与回传：设备本地规划执行 → task_event 持续回传进度 → 进度写入 Task 主档。

完工：completed_qty 达标 → 上报 completed → 调度器解锁 DAG 下游工序。

下线/异常：心跳丢失或 fault → 标记离线/故障 → 触发告警与重规划。

## 3.3 异常处理机制

| 异常 | 判定 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 离线（心跳丢失） | 超过心跳超时窗 | 标记离线→在线率下降→告警→调度器剔除可调度清单 |
| 指令超时 | 下发后未在 ACK 窗内回执 | 重试（有限次）→仍失败标记设备异常→转派其他设备 |
| 任务失败 | task_event 上报异常 | 任务置 failed→调度器重规划/改派→记录干预留痕 |
| 安全越界 | 目标/路径落入禁行区或跨标段无授权 | 拒绝执行→上报告警→安全模块拦截派单 |
| 碰撞风险 | 邻机距离 < safety_distance | 减速/停车→上报联锁事件→安全模块复核 |
| 通信错误 | 报文损坏/通道中断 | 指数退避重传→断连后进入离线流程→恢复后重新注册 |

## 3.4 与各模块的集成点

调度模块：消费 capabilities/status 做派单，输出 assign_task；受能耗/安全约束。

安全模块：输入位姿与在线状态，输出禁行/急停/围栏约束，接收越界与联锁事件。

监控告警：订阅全部设备事件，告警引擎产生分级告警并关联处置闭环。

能耗维保：输入电量/里程，输出充能调度与维保工单。

地图感知：输入坐标，输出地图/点位/障碍供调度校验。

报表统计：全量事件时序沉淀，反哺调度策略优化。

# 4. 实现现状与落地建议

## 4.1 已实现（后端）

Device 数据模型完整：含 code/type/capabilities/permissions/status/battery/位姿/health 等字段。

DeviceAdapter 抽象与 SimulatedAdapter：接口契约（start/stop/assign_task/send_command/…）已定义并仿真可用。

配置项落地：low_battery_threshold、charging_threshold、device_safety_distance、mqtt_* 等已在 config.py 定义。

设备事件模型 DeviceEvent（telemetry/status_change/task_event/alert/environment）已建表。

## 4.2 待补齐（方案规划但代码缺失）

真实设备接入：Ros2Adapter 未实现，MQTT 未接线（mqtt_enabled=False），仅仿真。

消息处理落地：适配器对真实报文的解析/校验/路由链路未接通。

碰撞联锁 + 电子围栏拦截：device_safety_distance 已定义但零引用，移动逻辑不校验禁行区。

告警产生引擎：仅有查询接口，无产生逻辑，大屏告警恒为空。

续航预测、维保提醒、编队同步：尚未实现。

## 4.3 落地优先级

| 优先级 | 事项 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| P0（演示阻断） | 真实设备接入（Ros2Adapter+MQTT）、告警引擎、碰撞联锁+围栏拦截 | 方案核心交付物，缺则“能看不能控/不能生” |
| P1 | 编队同步、维保提醒、续航预测、任务模板 | 提升演示完整度与可持续性 |
| P2 | 分布式协商调度、动态障碍物、WebSocket 历史回放 | 能力深化与体验增强 |

本文档与《技术方案总览（功能维度/技术选型/技术路线）》配套使用，为机器人（设备接入）层的专项细化。