项目采购需求

说明：

1. 本需求表及商务要求中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，响应内容不得低于该技术指标或要求。

2. 表中各标的参数为基础硬件规格下限，供应商可超配但不得低于上述下限；各设备均须符合相关国家及行业标准。

采购预算：________元（具体金额以采购公告 / 招标文件为准）

| 一、采购标的技术参数及规格要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数及规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 调度一体工作站 | 1. CPU：≥ 4 物理核心（x86-64 架构，主频 ≥ 2.0GHz）。 2. 内存：≥ 16GB DDR4。 3. 系统盘：≥ 256GB SSD。 4. 数据盘：≥ 512GB SSD。 ▲5. 显卡：独立显卡，显存 ≥ 4GB（投标时提供原厂技术规格书）。 6. 网络接口：≥ 1× 千兆以太网口。 ▲7. 视频输出：≥ 2× 视频接口（HDMI / DP），支持双屏 1920×1080 输出（投标时提供设备检测报告）。 8. 机箱与电源：塔式或机架式机箱，含电源。 | 1 | 台 |
| 2 | 显示系统 | 1. 显示器数量：≥ 2 台。 ▲2. 分辨率：≥ 1920×1080（投标时提供设备检测报告）。 3. 屏幕尺寸：≥ 32 英寸。 4. 面板类型：IPS。 5. 视频接口：≥ 1× HDMI + ≥ 1× DP。 6. 安装配件：含支架或壁挂件及连接线缆。 | 1 | 套 |
| 3 | 监控摄像头系统 | 1. 摄像机数量：4 台。 ▲2. 分辨率：≥ 1920×1080（投标时提供设备检测报告）。 3. 传感器类型：≥ 1/2.8" CMOS 图像传感器。 4. 镜头焦距：2.8mm–12mm 电动变焦。 5. 视频接口：RJ45 10/100Mbps 以太网口。 6. 视频编码：H.264 / H.265（硬件编码）。 ▲7. 供电方式：支持 PoE（IEEE 802.3af）或 DC 12V（投标时提供供电规格说明）。 ▲8. 防护等级：≥ IP66（投标时提供防护等级检测报告）。 ▲9. 工作温度范围：-10℃ ~ +50℃（投标时提供工作温度检测报告）。 10. 外壳材质：铝合金或工程塑料。 11. 安装接口：吸顶或壁装（含支架接口）。 12. 红外补光：支持夜视（IR），补光距离 ≥ 10m。 | 1 | 套 |
| 4 | 核心路由器 | 1. WAN 口：≥ 1× 千兆以太网口。 2. LAN 口：≥ 4× 千兆以太网口。 ▲3. NAT 吞吐：≥ 1Gbps（投标时提供设备技术规格书）。 4. 电源：外置电源适配器，DC 12V。 | 1 | 台 |
| 5 | PoE 交换机 | 1. 端口：≥ 8 口千兆以太网（含 PoE 口 ≥ 8）。 ▲2. PoE 供电：符合 IEEE 802.3af（单口 ≥ 15.4W），整机 PoE 输出 ≥ 120W（投标时提供 PoE 供电规格说明）。 3. 上联端口：≥ 1× 千兆 SFP / RJ45 上联。 4. 交换容量：≥ 16Gbps。 5. 电源：内置电源，AC 100–240V。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线接入点 AP | 1. 无线标准：IEEE 802.11ax（WiFi 6）。 2. 频段：2.4GHz + 5GHz 双频。 3. 并发终端：≥ 50 台。 ▲4. 供电方式：支持 PoE（IEEE 802.3af）（投标时提供供电规格说明）。 5. 覆盖半径：≥ 15m（空旷环境）。 6. 安装方式：吸顶式，含安装件。 | 3 | 台 |
| 7 | 网络机柜及综合布线 | 1. 机柜：9–12U 壁挂式网络机柜（≥ 450×400mm 深）。 2. 线缆：六类非屏蔽双绞线（Cat6）及水晶头若干。 3. 电源：机柜 PDU 电源插排 × 1。 4. 布线：采用直连理线，不配置独立配线架。 | 1 | 套 |

▲二、商务要求

（一）实施要求

1、供应商须严格按照项目需求提供高质量的设备供货、安装调试与系统集成服务，确保系统按期投入运行。2、设备须与现有系统对接联调。3、供应商须制定详细的供货与安装实施方案，明确到货、上架、布线、联调、培训等阶段任务、时间节点及负责人，并定期向采购人汇报进度。4、供应商须指派一名项目经理全程负责项目协调与管理，并配备专业团队（网络工程师、系统集成工程师与现场实施人员）。5、未经采购人书面同意，供应商不得将项目分包或转包给第三方。6、项目成果的知识产权归采购人所有；项目实施涉及的系统配置、网络拓扑等信息不得泄露。7、系统建设须达到约定的并发调度指标，并完成全部设备供货、安装与联调。

（二）服务要求

1、供应商须确保所有设备符合国家及行业标准，并提供原厂质保。2、供应商须保证其提供的设备不侵犯任何第三方的知识产权。3、供应商须提供专门的售后服务人员，系统运行问题及时解决；采购人提出服务请求后 24 小时内响应，重大故障 4 小时内现场处置。4、若供应商未按合同约定提供服务，采购人有权要求赔偿。

（三）付款及交付

1、付款条件：项目款项分两阶段支付——合同签订后支付 30% 作为首付款，项目验收合格后支付剩余 70%。2、交货时间和地点：主要设备须在合同签订后 2 个月内到货并完成安装调试；交货地点为采购人指定地点。3、采购方式：本项目按政府采购相关规定采用公开招标方式采购（或按采购人批准的采购方式执行）。4、验收标准：所有设备须符合本需求表及合同要求；采购人有权对不合格部分要求整改，直至验收通过。

（四）核心产品

本项目核心产品为“调度一体工作站”（对应标的序号 1）。

（五）特殊说明

本项目不接受进口产品竞标，如竞标供应商采用进口产品竞标则作无效响应处理。

（六）其他说明

竞标供应商可结合项目实际提供技术方案、安装调试实施方案。

三、涉及项目的其他要求及说明

竞标供应商须结合现场实际情况，提供完整的设备清单、拓扑设计与安装调试方案；本需求未列明但为保障系统完整运行所必需的辅材（如电源线、理线器、固定件等），由供应商在投标方案中一并考虑，不单独计价。